Warszawa, 28 sierpnia 2024 roku

Szanowny Pan

Piotr Malepszak

Podsekretarz Stanu, MI

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Forum Kolejowego Railway Business Forum przekazuję uwagi konsultowanego projektu rozporządzenia:

| Nazwa projektu dokumentu: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Projekt z 13.08.2024. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podmiot wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna | Treść uwagi wraz z uzasadnieniem | Stanowisko MI |
| 1 | Forum Kolejowe RBF | Uwaga ogólna | - Zważywszy na uwagi do konkretnych wzorów (m.in. §36, 37 i 93) celowe jest ustalenie jednolitej metody ich zapisywania (np. czy operujemy oznaczeniem g, czy wstawiamy 9,81) oraz stosowanych miar (s wyrażane jest raz w mm innym razem w metrach). Końcowej propozycji nie ujmujemy w tej opinii, ale wnioskujemy o przeprowadzenie analizy i ujednolicenia metody zapisu przez autorów projektu. - Trzeba także rozstrzygnąć czy wielkością wiodąca w kwestii geometrii toru jest niezrównoważenie przyspieszenia bocznego, czy też niedobór (nadmiar) przechyłki. - W rozporządzeniu pojawiają się pojęcia: - Torów bocznicy - Torów bocznicowych - Stacyjnych torach bocznych Co do których brak definicji, a więc nie jest jasne co należy rozumieć prze takie pojęcia, tym bardziej że: - odnoszone są do nich różne wymagania parametrów toru, - są one niezgodne z pojęciem torów bocznych w rozporządzeniu UE w sprawie RINF (rejestru infrastruktury kolejowej) w tym pojęcia Punktu Operacyjnego, który wykorzystywany jest w prawodawstwie UE do definiowania wymagania dla torów infrastruktury kolejowej. W tym przepisie zamiast tego pojęcia stosuje się tradycyjne pojęcie torów zdawczo- odbiorczych. Oznacza to, że nadal wprowadza się do prawa krajowego zapisy niezgodne z wymaganiami rozporządzenia UE. - W związku z powyższym postulujemy także przeprowadzenie szczegółowej analizy projektu przez jednostkę naukowo – badawczą, np. Instytut Kolejnictwa, zwłaszcza, że w projekcie w §36, wzór na Rmin we wzorach wystąpił błąd. Powinna tez dotyczyć ujednolicenia terminologii z TSI i generalnie poprawy spójności pojęć i oznaczeń oraz jednostek miar. |  |
| 2 | Forum Kolejowe RBF | §1 ust. 2 pkt. 1) | Wyłączenie linii tramwajowych jest uzasadnione ich specyfiką, natomiast proponujemy rozważyć włączenie regulacji dotyczących krzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi albo do tego rozporządzenia albo do rozporządzenia regulującego kwestie skrzyżowań z drogami. Uwagi od istniejącego projektu zostały już złożone. |  |
| 3 | Forum Kolejowe RBF | §1 ust. 2 pkt. 2) i 3) | W § 1. w ust. 2 treść pkt. 2) jest zbędny, „konsumuje” go treść pkt. 3). Zapisy te dublują się a zapis z pkt. 3) zawiera w sobie drogi z obszaru zamkniętego. Ponadto obszar zamknięty nie jest zdefiniowany, czyli zapis punktu jest nieostry, bo co, jeżeli proces produkcji odbywa się na terenie nie zamkniętym? Ponadto zapis z pkt. 2) o niepołączeniu z bocznicami jest nielogiczny w sytuacji zapisu w poz. 3) o możliwości wyjazdu na infrastrukturę prywatną, którą zazwyczaj są bocznice. Brak jest też definicji „obszaru przedsiębiorstwa”. |  |
| 4 | Forum Kolejowe RBF | §1 ust. 2 pkt. 4) | W regulacjach stosuje się pojęcie „urządzeń transportu bliskiego” podległego nadzorowi TDT. Natomiast operuje się też kategorią kolei linowych i linowo – terenowych, ale nie ma kategorii urządzeń transportu linowego. |  |
| 5 | Forum Kolejowe RBF | §3 pkt. 1) | Redakcja jest nieco zawikłana. Budzi wątpliwości. Czy w rozumieniu pkt. 1) cała krajowa sieć kolejowa PLK lub sieć zarządcy innego niż PLK będzie budowlą kolejową? jako całość techniczno-użytkowa? Jakie to są „inne budowle usytuowane na obszarze kolejowym służące do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej”, które będą elementami budowli kolejowej? |  |
| 6 | Forum Kolejowe RBF | §3 pkt. 4) | Po „... końcem odcinka izolowanego... „proponujemy dodać „...lokalizacją licznika osi ...” |  |
| 7 | Forum Kolejowe RBF | §8 ust. 2 pkt. 8) | Po „... z drogami ... „dodać: „i liniami tramwajowymi „ |  |
| 8 | Forum Kolejowe RBF | §8 ust. 3 pkt. 4) | Dodać na końcu punktu: „oraz w rejonie skrzyżowań z drogami i linami tramwajowymi w jednym poziomie stosownie do stosowanych tam urządzeń”. Zasłanianie toru przez budowle, szafy rozdzielcze itp. bywają istotnym ograniczeniem widoczności i w następstwie pośrednią przyczyną wypadków, zwłaszcza na przejazdach klasy niższej niż A i B. Trzeba pamiętać, że w każdym przypadku na kierujących pojazdami drogowymi nakłada się obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i obserwacji toru, która niekiedy jest po prostu niemożliwa na skutek przesłonięcia toru przez różne obiekty. |  |
| 9 | Forum Kolejowe RBF | §36 ust. 1 | Wzór na Rmin w tym paragrafie jest poprawnym zapisem wynikającym z praw fizyki pod warunkiem wyrażenia wszystkich wielkości: Rmin, Vmax, adop, g, s i hmax w jednolitym układzie jednostek, np. w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI) i adekwatnych ich wielokrotnościach. Np. h/s oddaje poprawnie proporcję pozwalającą wyliczyć składową (ułamek) przyspieszenia ziemskiego oddziałującą równolegle do płaszczyzny toru pod warunkiem, że obydwie wielkości są w mm albo obydwie w metrach. Kalkulując tak, jak zapisano w projekcie, zwłaszcza w objaśnieniach zamieszczonych poniżej wzoru, składnik (g/s) * h będzie tysiąckrotnie zawyżony i przy s = 1,5 [m] dla h=150 mm wyniesie 100 * 9,81 = 981. Po dodaniu przykładowo adop = 1 otrzymamy mianownik ułamka 982. W liczniku dla prędkości 100 km/h otrzymamy 10 000, a więc minimalny promień łuku Rmin = 10000/982 = 10,2 m co jest wielkością absurdalną. Błąd wynika z braku przeliczenia prędkości z km/h na m/s oraz braku jednolitości jednostek h oraz s. Wzory dotyczące minimalnego promienia łuku i inne wzory wynikające z konieczności równoważenia przyspieszenia bocznego (odśrodkowego lub dośrodkowego) oparte są na nierówności zapisanej poniżej w układzie SI (a więc inaczej niż w projekcie): - prędkość V - wyrażana jest w m/s, - promień łuku R, przechyłka h i odstęp pomiędzy osiami szyn (większy od szerokości toru) s w metrach, - przyspieszenia – ziemskie g oraz dopuszczalne niezrównoważone adop w m/s2, Wielkość g na całym obszarze Polski po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku wynosi 9,81 [m/s2], co miejscami jest zapisane w projekcie, a miejscami nie. Natomiast s - rozstaw osi szyn w torze dla toru normlanego o szerokości 1435 mm przyjmuje się 1,5 m. Proporcja wielkości h/s – wyrażonych oczywiście w tych samych jednostkach – określa składową przyspieszenia g równoległą do płaszczyzny toru (przechylonej o h), która równoważy przyspieszenie boczne wynikające z jazdy po łuku. Tak więc wprowadzając jednostki powszechnie używane oraz zastępując zmienne o ustalonej wartości liczbami przekształcamy nierówność następująco: - prędkość V [m/s] = V [km/h] * , a więc - , - przechyłka h[m] = 0,001 h[mm] - s = 1,5 m - g = 9,81 m/s2 - wstawimy liczbowe wartości g i s - mamy 9,81 / 1,5 = 6,54 i możemy zapisać nierówność w zgodzie z prawami fizyki a jednocześnie w jednostkach miary używanych w praktyce inżynierskiej: Mnożąc obie strony przez 1000 i dzieląc przez 6,54 upraszczamy zapis: . W celu obliczenia minimalnego promienia łuku dla zadanego hmax , zadanej prędkości V i dopuszczalnego niezrównoważonego przyspieszenia bocznego adop stosujemy wynikową formułę: Po wprowadzeniu powyższych poprawek do wzoru w §36 objaśnienia zawarte w ust. 1 nie wymagają korekty. Do rozważenia pozostaje wprowadzenie wielkości liczbowych upraszczające wzór. W przypadku obliczania h przy zadanym V, R i adop odpowiednia jest formuła: Warunek uwzględniający minimum i maksimum h, przy ruchu towarowym (vt) i pasażerskim (vs) ma wtedy postać (jednostki jak wyżej, poniższy zapis jest skopiowany z opracowania D. Kosickiego): Powyższe wzory są zgodne z opracowaniami: - Andrzej Massel. Projektowanie Linii i Stacji Kolejowych. Warszawa 2010. Strona 94, - Damian Kosicki. Podstawy doboru wartości przechyłki. 2015/11/04, dostępne w portalu: http://www.drogizelazne.org/wp/podstawy-doboru-wartosci-przechylki/ - tamże droga dojścia do powyższych wielkości liczbowych. Intuicyjnie mało czytelna wielkość 153 * adop ma sens techniczny – określa dopuszczalny niedobór przechyłki w mm, którym operuje się w opracowaniu D. Kosickiego jako alternatywnym określeniem warunków brzegowych. |  |
| 10 | Forum Kolejowe RBF | §37 ust. 1 | Wzór tym razem jest poprawny. Natomiast do rozważenia pozostaje zastąpienie liczbą ilorazu s[mm] / g[m/s2] = 1500 / 9,81 = 153. Jeśli pozostać przy oznaczeniach to warto określić jawnie s dla różnych szerokości toru i wtedy wory będą uniwersalne dla każdej szerokości toru, co pozwoliłoby skrócić tekst. |  |
| 11 | Forum Kolejowe RBF | §77 ust.1 | Wzór opiera się na założeniu odległości osi szyn s = 800 mm, czyli nieco powyżej szerokości toru 750 mm. Nasuwa się pytanie czy będzie adekwatny dla szerokości 1000 mm. Wtedy dla s = 1050 odpowiedni mnożnik w liczniku – po zastosowaniu obliczeń jak w uwagach do §36 powinien wynosić nie 6,3 a 8,3. |  |
| 12 | Forum Kolejowe RBF | §93 ust.1 wzór (nierówności dotyczące h) | Nierówność jest prawdziwa, ale jej konstrukcja jest niekonsekwentna. Mnożniki przy V2 zarówno min jak i max biorą się z przeliczania prędkości z m/s na km/h, ale także „skonsumowania” ilorazu s/g, przy czym nie podano jakie s przyjmuje się dla toru szerokiego. Pośrednio można oszacować z tego wzoru, że przyjęto 1,59 m, gdyż (1 / 3,6 / 3,6) * (1000 * (1,59 / 9,81)) = 12,5. W drugim składniku pozostawiono s/g jako oznaczenia literowe, nie wskazując jednak jakie s należy przyjąć. W takim razie zamiast s/g należy konsekwentnie wpisać 162 = 1000 * (1,59 / 9,81) co pozwoli zachować miarę h w mm. Spójny byłby więc zarówno uniwersalny zapis ze zmiennymi g oraz s: jak i alternatywny z konkretnymi (wliczonymi) wartościami g oraz s: Jednak „mieszany” zapis z projektu jest podejściem co najmniej niefortunnym – nie jest jasne czy to uniwersalny wzór dla dowolnego s czy też wzór dedykowany dla toru szerokiego. Patrz kalkulacje w uwagach do §36. |  |
| 13 | Forum Kolejowe RBF | §93 ust.1 Objaśnienie at | Odniesienie do tabeli 3.10 jest przypuszczalnie pomyłką. Powinno być 3.8. gdyż to tabela 3.8. dotyczy przyspieszeń dośrodkowych. Tabela 3.10 dotyczy pochylenia ramp przechyłowych. |  |
| 14 | Forum Kolejowe RBF | §113 ust. 3 | Właściwsze byłoby określenie „... stycznego zarządcę infrastruktury ...” od użytego w projekcie „... danego zarządcę infrastruktury...” |  |
| 15 | Forum Kolejowe RBF | §113 ust. 5 | W § 113. w ust. 5 użyto pojęcia „kolei zakładowej”, jednak brak jest definicji tego pojęcia. |  |

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Adrian Furgalski